加油操作 MVP 状态清单

1. 已确认的需求

| 项目 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 硬件 | 单臂 AUBO i10 → adapter → RH56DFX 右手；由右手抓取、握持油枪并操作扳机 |
| 首轮交付 | 完成仿真交付与验收；真机交付留待后续 |
| 技术路线 | ROS 2 + MoveIt/MTC 粗运动规划 + MuJoCo 动力学与局部接触仿真 |
| 起点 | 油枪放在支架上，采用固定初始位姿；机械方面的同学负责支架建模及位姿冻结 |
| 目标 | 油箱口一开始可以默认敞开；实际插入油箱，达到 refueling_pose |
| 支撑 | 允许枪体靠在油箱口获取支撑，手仍需握持枪体 |
| 扳机动作 | 中指、无名指、小指向下压；确认实际压下后保持 10 秒，再松开回位 |
| 正常结束 | 扳机释放，继续持枪停在 refueling_pose；不拔出油枪、不将油枪插回支架、也不返回 home 位置 |
| 失败处理 | 停止任务、报告原因、等待人工处理 |
| 介质与软管 | 全程没有油，不实现液体/出油/供油反馈；忽略软管几何和动力学 |
| 暂不做 | 第二臂、油箱盖和外门操作、自动归位与自动故障恢复，等待后续完成 |

正常流程：支架取枪 → 搬运 → 插入到位 → 压下扳机 → 保持 10 秒 → 松开扳机 → 持枪结束。

10 秒是当前可配置默认值，仅用于动作演示。任一阶段失败都停止流程，人工处理后显式复位/重启；
计时期间失败不会在时间到后自动继续释放动作。停机不直接等于断电或张开手，具体停止与保持能力需匹配控制器接口。

2. 机械与软件的对接交付

| 交付项 | 需要提供的内容 | 建议配合方式 / 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 支架 | solidworks 仿真建模、确定单位、坐标系、版本；支架安装位姿、油枪放置位姿、取出方向与避让空间 | 机械侧负责建模与冻结，软件侧导入；尚未交付 |
| 臂手安装 | i10 具体版本、adapter 建模 | 硬件/机械侧确认，软件匹配机器人模型和控制接口；待确认 |
| 油枪与油箱口 | 二者的几何模型、尺寸/坐标系；枪体质量/惯量依据、扳机可动结构、行程/阻力 | 建议机械侧提供或测量，软件建立仿真模型 |
| 抓型参数包 | 持枪、扳机压下、扳机释放三状态参数，以及下述配套说明 | 建议机械侧实物试握定方案，软件映射和验证；分工及参数待对接 |
| 插入与支撑目标 | refueling_pose 六维数值、参考坐标系、枪嘴坐标系、插入方向/深度/容差；允许支撑区域、方向和接触限值 | 建议机械侧明确可用几何/接触范围，与软件共同冻结；目前只有照片参考 |

抓型可统一交付为一份参数包，打包发送给控制组，其中至少包括：

| 状态 | 交付和验证要点 |
| --- | --- |
| 持枪抓型 | 取枪和搬运时握稳枪体，扳机未压下 |
| 扳机压下抓型 | 三指达到按压姿态，实际触发扳机行程，其余接触维持握持 |
| 扳机释放抓型 | 撤去三指按压力，扳机回位且仍握稳；验证后可复用持枪参数 |

3. 仍等待冻结的定义

| 类别 | 尚未确定的内容 |
| --- | --- |
| 安装与场景 | i10 版本、adapter 与右手安装；机械臂、支架和油箱相对场景基准的数值位姿 |
| 抓取与目标 | 抓型参数包、抓取/取出方向；refueling_pose 数值、插入深度/容差和允许支撑接触 |
| 动作判据 | 抓稳/滑移判据、扳机压下/回位阈值、接触限值与 10 秒保持的计时容差 |
| 位姿和反馈 | 抓后枪体相对手部位姿、滑移及扳机状态如何观测；仿真数据来源和真机接口边界 |
| 人工处理后重启 | 停止/保持接口、人工复位检查和重新启动条件；失败不自动恢复已确定 |
| 验收 | 首轮交付到仿真已确定；仿真验收的重复次数、成功率、记录方式及定量容差待冻结 |